Мета  роботи:  ознайомлення  з  методами  міокардіосцинтиграфічних досліджень  та  принципами  побудови  сцинтиграфічних  зображень  серця.  Отримання  навичок  дослідження  планарних  сцинтиграфічних  зображень міокарду у середовищіMATLAB.

Програмний код:

ЧАСТИНА І

1.  Надано20  сцинтиграфічних  зображень,  які  отримані  в  певній  фазі серцевого  циклу(проміжок  часу  між  фазами1 с).  Послідовно  завантажити  в  середовище Matlab планарні сцинтиграфічні зображення«1-20.jpg».

t = 1:20;

tnew = 1:0.1:20;

for i = 1:20

Im(:,:,i) = im2double(rgb2gray(imread(strcat('D:\Магістри_2й семестр\БЕС\20\',num2str(i),'.jpg'))));

figure(1);subplot(2,10,i); imshow(Im(:,:,i)); title(strcat('№', num2str(i)));

end

2.  На  зображеннях  виділити  прямокутну  область  інтересу  і  розрахувати сумарну інтенсивність  пікселів  отриманої  області.  Виділена  область  повинна бути однакова для всіх зображень.

Im_size = size(Im);

Im_number = input('Введіть номер зображення (1..20):')

figure(2); imshow(Im(:,:,Im_number));

h = imrect;

disp('Оберіть зону інтересу');

pos = getPosition(h);

for i = 1:Im_size(3)

Im_crop = imcrop(Im(:,:,i),pos);

intensity(i)=sum(sum(Im_crop));

end

3.  Виконати  нормування  і  побудувати  графік  залежності  активності міокарда від часу протягом кардіоциклу від часу.

4.  Порівняти  отриману  криву  активності  серцевого  циклу  зі  стандартом  і зробити висновки.

intensity_norm = intensity./max(intensity);

intensity_norm_new = interp1(t, intensity_norm, tnew, 'spline');

figure(3); plot(t,intensity_norm,'*',tnew,intensity_norm_new); title('Залежність активності міокарда протягом кардіоциклу від часу'); grid on

xlabel('t,c'); ylabel('N,к-сть імпульсів');

5.  Надано  в  якості  початкового  зображення  сцинтиграма  серця  в медичному  форматіDICOM.  Виконати  зашумлення  початкового  зображення гаусівським шумом.

info = dicominfo('D:\Магістри_2й семестр\БЕС\1.dcm');

Im_dicom = dicomread(info);

Im_dicom = im2double(rgb2gray(Im_dicom));

Im_dicom_noise = imnoise(Im_dicom,'gaussian');

6.  Виконати  просторову  фільтрацію  зашумленого  зображення  методом лінійного усереднення пікселів по їх сусіднім значенням.

mask = fspecial('average');

Im_dicom_filter = imfilter(Im_dicom_noise, mask);

figure(4); subplot(1,3,1); imshow(Im_dicom),title('Зображення DICOM')

subplot(1,3,2),imshow(Im_dicom_noise),title('З гаусівським шумом')

subplot(1,3,3),imshow(Im_dicom_filter),title('Після фільтрації')

7.  Виконати  частотну  фільтрацію  зашумленого  зображення,  використовуючи  пряме  і обернене  перетворення  Фур'є  з  застосуванням  ФНЧ  і ФВЧ(фільтрів Гауса і Баттерворта).

NameOfFilters = {'gaussian','btw'};

[M N] = size(Im_dicom_noise);

F = fft2(Im_dicom_noise);

sig = 10; figure(5);

for i = 1:length(NameOfFilters)

LOW = lpfilter(strcat(NameOfFilters{i}), M, N, sig);

G_low = LOW.*F;

g_low = real(ifft2(G_low));

subplot(2,2,i),imshow(g_low),title(strcat('ФНЧ = ',num2str(NameOfFilters{i})));

Cor_filter_LOW = corr2(Im_dicom, g_low)

HIGH = hpfilter(NameOfFilters{i}, M, N, sig);

G_high = HIGH.*F;

g_high = real(ifft2(G_high));

subplot(2,2,(i+2)),imshow(g_high),title(strcat('ФВЧ = ',num2str(NameOfFilters{i})));

Cor_filter_HIGH = corr2(Im_dicom, g_high)

end

Cor_average = corr2(Im_dicom, Im_dicom_filter)

8.  Оцінити  результати  фільтрації  шляхом  розрахування  коефіцієнтів кореляції  між  початковим  зображенням  і  зображеннями,  отриманими  після застосування різних фільтрів, та зробити висновки.

Cor_filter_LOW =  0.9940

Cor_filter_HIGH =  0.0624

Cor_filter_LOW =  0.9938

Cor_filter_HIGH =  0.0955

Cor_average = 0.9918

ЧАСТИНА ІІ

1.  Для  наданого  зображення  сцинтиграми  серця  сформувати  зображення,  спотворені шумами таких типів:

-  гаусівський  білий  шум  зі  змінною  дисперсією,  яка  є  випадковою величиною зі значеннями від0 до1;

- шум типу«сіль та перець» для20 відсотків пікселів;

2.  Для  наданого  зображення  сцинтиграми  серця  сформувати  зображення, зашумлені періодичним  шумом  у  вигляді  двовимірної  синусоїди(частоти обрати довільно):

DICOM_gaus = imnoise(Im_dicom, 'gaussian', rand(1), 0.03);

DICOM_salt = imnoise(Im_dicom, 'salt & pepper', 0.2);

A = 0.075; phi_x = 0; phi_y = 0; f1 = 0.04; f2 = 0.02; y = 1:N;

for x = 1:M

n(x,y)=A*sin(2*pi*f1*(x+phi_x)./1+2.*pi*f2.*(y+phi_y)./1);

end

DICOM_sin = imadd(Im_dicom, n);

figure(6),subplot(1,3,1), imshow(DICOM_gaus), title('Гаусівський білий шум')

subplot(1,3,2), imshow(DICOM_salt), title('Шум salt & pepper');

subplot(1,3,3), imshow(DICOM_sin), title('SIN шум')

3.  Вивчити  теоретичні  основи  вейвлет-аналізу  зображень.  Обрати  дві довільні різні материнські вейвлет-функції зі списку:

- вейвлети Добеші;

- вейвлети Койфмана;

- симетричні вейвлети;

- дискретні вейвлети Мейера;

- біортогональні вейвлети;

- обернені біортогональні.

Побудувати графіки вейвлетів та масштабуючих функцій.

NameOfWavelets = {'sym4','db4'};

for i = 1:length(NameOfWavelets)

[phi, psi, xval] = wavefun(NameOfWavelets{i});

figure(6+i); subplot(1,2,1); plot(xval, phi); title(strcat('Wavelet function  ', NameOfWavelets{i})); grid on;

subplot(1,2,2); plot(xval,psi); title(strcat('Scale function  ', NameOfWavelets{i})); grid on;

end

4.  Розрахувати  коефіцієнти  фільтрів  для  кожного  вейвлета  для  рівня декомпозиції  N=3.  Розрахувати  вектори  вейвлет-коефіцієнтів  для  початкового зображення  та  зображень,  отриманих  в  п.1-2.  Отримати  вектор апроксимуючих  та  горизонтальних,  вертикальних  та  діагональних деталізуючих  коефіцієнтів  для  одного  зображення  і  одної  вейвлет-функції  для

рівня розкладу N=2.

images = {Im_dicom, DICOM_gaus, DICOM_salt, DICOM_sin};

for j = 1:length(images)

figure(8+j)

for i = 1:length(NameOfWavelets)

[phi, psi, xval] = wavefun(NameOfWavelets{i});

[Lo_D, Hi_D, Lo_R, Hi_R] = wfilters(NameOfWavelets{i});

[C, S] = wavedec2(images{j}, 3, Lo_D, Hi_D);

coef_approx = appcoef2(C, S, Lo_D, Hi_D);

subplot(3,2,i), imshow(coef_approx), title(strcat('Фільтер = ',num2str(NameOfWavelets{i})));

end

end

[Lo_D, Hi_D, Lo_R, Hi_R] = wfilters(NameOfWavelets{1});

[C, S] = wavedec2(DICOM_salt, 2, Lo_D, Hi_D);

[H, V, D] = detcoef2('all', C, S, 2);

sa2 = appcoef2(C,S,Lo_R,Hi_R,2);

figure(13), subplot(2,2,1), imshow(sa2); title('Апроксимуючі коефіцієнти')

subplot(2,2,2), imshow(H), title('Горизонтальні коефіцієнти')

subplot(2,2,3), imshow(V), title('Вертикальні коефіцієнти')

subplot(2,2,4), imshow(D), title('Діагональні коефіцієнти')

5.  Вивчити  теоретичні  основи  порогової  обробки  коефіцієнтів  з використанням  м’якого  та  жорсткого  порогів.  Виконати  порогову  обробку вейвлет-коефіцієнтів для зашумлених зображень для:

- апроксимаційної частини;

- горизонтальних деталей;

- вертикальних деталей;

- діагональних деталей;

- всіх деталей;

- всіх коефіцієнтів.

6.  Відновити  відфільтровані  зображення.  Зробити  висновки  щодо  вибору оптимального способу фільтрації для кожного виду порогу та для кожного виду шумів.

type = {'h','v','d','t'};

for j = 2:length(images)

for k = 1:length(type)

figure()

th = thselect(images{j},'minimaxi');

[C, S] = wavedec2(images{j}, 3, Lo_D, Hi_D);

NC_soft = wthcoef2(type{k}, C, S, [1 2 3], [th th th], 's');

NC_hard = wthcoef2(type{k}, C, S, [1 2 3], [th th th], 'h');

im_rec_soft = waverec2(NC_soft, S, NameOfWavelets{1});

im_rec_hard = waverec2(NC_hard, S, NameOfWavelets{1});

param_noise_soft =(images{j} - im_rec_soft);

param_noise_hard =(images{j} - im_rec_hard);

trash_soft = 20*log10(std2(images{j})/ std2(param_noise_soft))

trash_hard = 20*log10(std2 (images{j})/ std2(param_noise_hard))

subplot(1,2,1), imshow(im_rec_soft), title(strcat('im_rec_soft wthcoef = ',num2str(type{k})))

subplot(1,2,2), imshow(im_rec_hard), title(strcat('im_rec_hard wthcoef = ',num2str(type{k})))

end

end

7.  Побудувати  зображення  коефіцієнтів  перетворення  для  початкового  та зашумленого зображення на екрані з використанням функції wave2gray.

for j = 1:length(images)

[C, S] = wavedec2(images{j}, 3, Lo_D, Hi_D);

ww = wave2gray(C, S);

figure(), imshow(ww)

end

8.  Визначити  відношення  сигнал/шум  до  та  після  фільтрації  для  кожного зображення. Зробити висновки.

trash_soft =7.3290

trash_hard = 7.3290

trash_soft =7.2325

trash_hard = 7.2325

trash_soft =7.6428

trash_hard = 7.6428

trash_soft =2.6300

trash_hard =2.6300

trash_soft = 7.5443

trash_hard = 7.5443

trash_soft = 7.5681

trash_hard =7.5681

trash_soft =7.5239

trash_hard =7.5239

trash_soft = 2.7663

trash_hard = 2.7663

trash_soft = 21.6176

trash_hard =21.6176

trash_soft =22.6304

trash_hard =22.6304

trash_soft = 26.2089

trash_hard =26.2089

trash_soft =18.3112

trash_hard =18.3112